МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное Государственное Бюджетное Образовательное Учреждение

Высшего Образования

«Московский Государственный Технологический Университет «СТАНКИН»

(ФГБОУ ВО МГТУ «СТАНКИН»)

| Институт информационных систем и технологий | Кафедра информационных систем |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

по лабораторной работе №3

по дисциплине

«Интернет технологии»

Выполнил:

студент группы ИДМ-18-02

Заплатников П.В.

Москва 2018

Тема лабораторной работы: «Проектирование и настройка сети в Cisco Packet Tracer»

Вариант 6

Условие и задачи:

| Номер варианта | LAN A | LAN B | LAN C |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | 67 | 13 | 675 |

Для сети A выдать подсеть из пространства адресов 192.168.X.Y

Для сети B выдать подсеть из пространства адресов 172.16.X.Y

Для сети C выдать подсеть из пространства адресов 10.10.X.Y

Для соединения между маршрутизаторами настроить сеть 15.15.X.Y

Где Х – номер варианта, Y – адрес узла

Задание на лабораторную работу:

- Разместить на рабочем поле коммутатор и два компьютера и соединить их

- Подключить консольный кабель для настройки оборудования

- Настроить адресацию на добавленных компьютерах согласно таблице ниже без шлюза по умолчанию

- Выполнить проверку работоспособности сети

- Добавить на рабочее поле еще один коммутатор с двумя компьютерами и настроить адресацию из другой подсети

- Соединить коммутаторы между собой и проверить работоспособность сети

- В случае неработоспособности сети объяснить причины

- Добавить маршрутизатор на рабочее поле

- Настроить интерфейсы маршрутизатора для существующих подсетей

- Проверить работоспособность сети

- В случае неработоспособности сети объяснить причины

- Указать шлюз по умолчанию и отправить сообщение

- Добавить на рабочее поле еще один маршрутизатор

- Подключить к нему коммутатор и компьютер

- Настроить сетевые настройки согласно таблице ниже

- Соединить между маршрутизаторы и настроить между ними сеть с префиксом /30

- Проверить работоспособность сети, отправив сообщение сети A в сеть С и из сети В в сеть С

- В случае неработоспособности сети объяснить причины

- Настроить статическую маршрутизацию между сетями

- Настроить на сетевых устройствах пароли для привилегированного режима

- Настроить пароли на сетевых устройствах пароли на подключение через консоль и telnet

- Установить баннер на сетевое оборудование

- Проверить работу удаленного подключения

Общая карта сети, которая получится после выполнения всех пунктов в задании:

Для начала высчитаем IP-адреса и маски подсетей для каждой LAN.

LAN A

В LAN A должно быть 67 узлов. Значит, адреса будут в диапазоне от 192.168.6.1 до 192.168.6.126 с маской подсети 255.255.255.128.

Subnet-адрес – 192.168.6.0

Broadcast-адрес – 192.168.1.127

LAN B

В LAN B должно быть 13 узлов. Значит, адреса будут в диапазоне от 172.16.6.1 до 172.16.6.14 с маской подсети 255.255.255.240.

Subnet-адрес – 172.16.6.0

Broadcast-адрес – 172.16.6.15

LAN C

В LAN C должно быть 675 узлов. Значит, адреса будут в диапазоне от 10.10.4.1 до 10.10.7.254 с маской подсети 255.255.252.0.

Subnet-адрес – 10.10.4.0

Broadcast-адрес – 10.10.7.255

Сеть между маршрутизаторами

Для связи двух маршрутизаторов используется отдельная подсеть. Первый маршрутизатор будет иметь адрес 15.15.6.1, а второй адрес 15.15.6.2. Маска подсети: 255.255.255.252.

Subnet-адрес – 15.15.6.0

Broadcast-адрес – 15.15.6.3

Выполнение лабораторной работы

Изначально создадим конфигурацию сети, в которой будут лишь два компьютера, коммутатор и ноутбук, соединенный с коммутатором по консольному кабелю (для настройки). Для настройки коммутатора выберем ноутбук, перейдем на вкладку “Desktop”, а затем выберем Терминал.

Назначим компьютерам действительные IP-адреса и укажем маски подсети. Если все сделано верно, то на коммутаторе можно будет увидеть таблицу с MAC-адресами клиентов.

Рис. 1. Таблица с MAC-адресами клиентов на коммутаторе

Компьютеры в рамках одной подсети смогут отправлять друг другу. Это можно проверить, выполнив команду Ping с одного компьютера на другой.

Рис. 2. Успешная отправка и получение пакетов между компьютерами в подсети

Далее добавим на карту сети еще один коммутатор и два компьютера, подсоединенные к нему. Настроим их использую IP-адреса из диапазона LAN B. По заданию необходимо соединить коммутаторы между собой и проверить маршрутизацию между сетями, но это работать не будет. Коммутаторы могут рассылать пакеты лишь по MAC-адресам клиентов, но не по IP-адресам. Неверная конфигурация изображена на рис. 3.

Рис. 3. Карта сети с двумя коммутаторами, соединенными друг с другом

Чтобы добиться маршрутизации между сетями, добавим на карту сети маршрутизатор. Важно убедиться, чтобы маршрутизатор имел как минимум 3 порта FastEthernet (для двух коммутаторов и второго маршрутизатора). Можно добавить модуль с необходимым портом, выключив на маршрутизаторе питание.

Теперь настроим интерфейсы на маршрутизаторе. Настройка производится с учетом того, чтобы интерфейс, имеющий соединение с коммутатором из с LAN A, имел IP-адрес из диапазона адресов для этой подсети.

Настройка выполняется из режима конфигурации маршрутизатора командами:

Router>enable

Router#configure

Router(config)#interface fa0/0

Router(config-if)#ip address 192.168.6.3 255.255.255.128

Router(config-if)#no shutdown

Аналогичным образом настроим интерфейс, направленный в сторону LAN B.

Однако, чтобы добиться маршрутизации между LAN A и LAN B необходимо на компьютерах указать шлюз по умолчанию. Если этого не сделать, то пакеты, отправляемые в другую сеть, просто не дойдут до маршрутизатора (так как коммутатор не знает MAC-адрес второго коммутатора и не сможет переслать на него данные без промежуточного звена). Проверим работоспособность, выполнив Ping-запрос с компьютера в сети LAN A на компьютер в сети LAN B.

Рис. 4. Работающая маршрутизация между сетями

Далее добавим на карту сети еще один маршрутизатор, коммутатор и подключенный к нему компьютер. Соединим между собой два маршрутизатора, выделив им адреса из небольшой подсети с маской 255.255.255.252. Настроим компьютер, используя IP-адрес из диапазона адресов для сети LAN C, а также укажем дефолтный шлюз.

Очевидно, что маршрутизация между сетями LAN A, LAN B и LAN C работать не будет. Это происходит из-за того, что маршрутизаторы не знают какие подсети подключены к каждому из них и не понимают, что делать с пакетом, который пытаются отправить в неизвестную сеть.

Решить эту проблему можно при помощи статической маршрутизации. Для этого настроим оба маршрутизатора следующим образом:

Для маршрутизатора в сетях LAN A и LAN B выполним команды:

Router>enable

Router#configure

Router(config)#ip route 10.10.4.0 255.255.252.0 fa2/0

Таким образом мы указываем маршрутизатору, что все пакеты, адресованные в сеть 10.10.4.0 следует отправлять на сетевой интерфейс fa2/0. К этому интерфейсу первого маршрутизатора подключен второй маршрутизатор, который знает эту сеть, и он уже перешлет пакеты куда нужно.

На втором маршрутизаторе также необходимо настроить статические маршруты на сетевом интерфейсе, но сразу для двух сетей – LAN A и LAN B, чтобы компьютеры из LAN C могли обмениваться с ними данными. Делаем это аналогичным способом:

Router#configure

Router(config)#ip route 192.168.6.0 255.255.255.128 fa0/1

Router(config)#ip route 172.16.6.0 255.255.255.240 fa0/1

При желании на маршрутизатора можно посмотреть все добавленные статические маршруты, выполнив команду Router#show ip route.

Рис. 5. Просмотр маршрутов, имеющихся на маршрутизаторе

Теперь пришло время проверить работоспособность сети. Попробуем получить доступ к компьютеру в сети LAN C, отправляя Ping-запрос с компьютера в сети LAN A. Как видно на рис. 6, запросы успешно доходят до другой подсети.

Рис. 6. Ping-запрос из сети LAN A в сеть LAN C

На этом настройка сети почти завершена. Остается только позаботиться о безопасности сетевого оборудования и настроить пароли для привилегированного режима, доступа по консольному порту и удаленного подключения через Telnet.

Пароль можно задать двумя командами: использую enable password и enable secret. Разница заключается в том, что в первом случае пароль будет храниться в открытом виде в памяти маршрутизатора или коммутатора, а во втором случае будет храниться лишь его хеш-функция. Поэтому настоятельно рекомендуется использовать вторую команду для установки пароля. Таким образом, если оборудование будет похищено, злоумышленникам потребуется сначала расшифровать хешированный пароль, прежде чем они смогут получить доступ к важной информации.

Шифрование всех паролей:

Router(config)# service password-encryption

Установка пароля к привилегированному режиму:

Router(config)#enable secret toor

Установка пароля для доступа по консольному разъему:

Router(config)#line console 0

Router(config-line)#password toor

Установка пароля для удаленного доступа через Telnet:

Router(config)#line vty 0 4

Router(config-line)#password toor

Теперь добавим баннерное сообщение, которое будет выводиться при входе в систему. Сделаем это командами:

Router#configure

Router(config)#banner login configured by Misha Blokhin Group IDM-17-04

Enter TEXT message. End with the character 'c'.

Some text here

Проверим удаленный доступ к настройке по Telnet, а также отображение баннера и применились ли политики безопасности. Для этого выберем любой компьютер и попробуем выполнить команду в терминале:

PC>telnet 192.168.6.3

Если все было настроено верно, то откроется удаленное подключение к маршрутизатору. Таким образом, авторизовавшись с только что установленным паролем, можно удаленно выполнять настройку сетевого оборудования.

Рис. 7. Успешная попытка получить доступ к маршрутизатору через Telnet